Задача 1

Пучок с источника Пенинга может содержать в своем составе следующие ионы –

Н+, Н2+, Н3+, С+, О+, Н2О+, НО+,  N+

Длительность пучка – 10 мкс

База пролета 2 м

Пучок ускорен разностью потенциалов 25 кВ

Какой максимальной длительности должен быть вырезающий импульс, чтобы измерить масс-зарядовое распределение в пучке время-пролетным методом.

Задача 2

Пучок с источника MEVVA  содержит в своем составе следующие ионы –

Н+, Fe+, Fe2+, Fe3+

Длительность вырезающего импульса – 0.7 мкс.

Ускоряющее напряжение – 70 кВ

Какой должна быть длина канала, чтобы полностью разделить ионы разной зарядности при измерениях время-пролетным методом.

Каким должно быть ускоряющее напряжение, чтобы на той же базе разделить ионы пучка азота, про который известно, что в пучке могут присутствовать ионы N+, N2+, N3+

Задача 3

Диаметр пучка на выходе ионного источника, ускоренного 25 кВ, – 10 мм

Угол расходимости (огибающей) – 3º

Предложить параметры измерителя эмиттанса для данного пучка.

Задача 4

Диаметр пучка на выходе ускорителя RFQ, c энергией 1.5 МэВ, – 6 мм

Угол расходимости (огибающей) – в одной плоскости 20º, в другой 14 º

Предложить параметры измерителя эмиттанса для данного пучка.

Задача 5

Посчитать эмиттанс пучка ионов железа Fe2+ ускоренного 70 кВ

Измеритель эмиттанса обладает следующими параметрами

- ширина первой щели - 1мм

- шаг передвижения певрой щели - 2 мм

- ширина измерительной ламели - 1.8 мм

- расстояние между ламелями – 2 мм

- длина базы - 287 мм

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 28 | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 10 | 36 | 40 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 8 | 32 | 68 | 40 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 | 22 | 80 | 76 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 3 | 15 | 72 | 120 | 56 | 18 | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 96 | 88 | 35 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 | 80 | 100 | 75 | 13 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 35 | 67 | 42 | 15 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | 36 | 40 | 12 | 3 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 11 | 28 | 18 | 4 |

Задача 6

Посчитать эмиттанс пучка ионов железа Хe2+ ускоренного 70 кВ

Измеритель эмиттанса обладает следующими параметрами

- ширина первой щели - 1мм

- шаг передвижения певрой щели - 2 мм

- ширина измерительной ламели - 1.8 мм

- расстояние между ламелями – 2 мм

- длина базы - 287 мм

|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71 | 57 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 83 | 65 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 126 | 114 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 96 | 121 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 50 | 119 | 45 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 68 | 94 | 56 |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 53 | 43 |

Задача 7

Составить и обосновать перечень возможных измерительных устройств и предложить место их расположения для установки Unilac

Задача 8

Магнитный масс анализатор был использован для измерения состава пучка железа на выходе ионного источника с электростатической системой формирования пучка.

Изначально пучок состоял из

Fe3+ - 30%

Fe2+ - 60%

Fe1+ - 10%

Перед анализатором часть ионов пучка изменила свое зарядовое состояние в результате перезарядки на остаточном газе. А именно –

20% Fe3+ перезаредились в  Fe2+

10% Fe2+ - Fe1+

20% Fe2+ - Fe+

20% Fe+ - нейтральные атомы.

Представить результат измерений в графическом виде в координатах (М;I), где М – удельная масса иона, а I – интенсивность соответствующей части пучка.

Задача 9

Магнитный масс анализатор был использован для измерения состава пучка аргона на выходе ионного источника с электростатической системой формирования пучка.

Изначально пучок состоял из

Ar6+ - 20%

Ar7+ - 30%

Ar8+ - 40%

Ar9+ - 10%

Перед анализатором часть ионов пучка изменила свое зарядовое состояние в результате перезарядки на остаточном газе. А именно –

20% ионов каждой зарядности перешло из состояния N в состояние N-1

Еще 20% ионов каждой зарядности перешло из состояния N в состояние N-2

Представить результат измерений в графическом виде в координатах (М;I), где М – удельная масса иона, а I – интенсивность соответствующей части пучка.

Задача 10

Составить и обосновать перечень возможных измерительных устройств и предложить место их расположения для установки ATLAS

Задача 11

Составить и обосновать перечень возможных измерительных устройств и предложить место их расположения для установки NICA

Задача 12

Составить и обосновать перечень возможных измерительных устройств и предложить место их расположения для установки DERICA

Задача 13

Target HV platform

Injector facility

Focusing elements

Ion source HV platform

BELA

Составить и обосновать перечень возможных измерительных устройств и предложить место их расположения для установки BELA

Задача 14

Пучок ионов золота с зарядовым состоянием 1+ (Au1+) был ускорен разностью потенциалов 300 кВ.

Эмиттанс пучка показан на рисунке красным цветом. Фазовая плотность пучка – постоянная.

Определить эмиттанс пучка, нормализованный эмиттанс пучка, rms эмиттанс пучка и нормализованный rms эмиттанс пучка