Семинар ФУ, тема 7, занятие 13

Индукционные ускорители

13-1. Определить связь между величиной индукции магнитного поля на равновесной орбите в бетатроне и значением магнитной индукции, усредненной по кругу, охватываемому орбитой.

Выражение для магнитного потока, пронизывающего орбиту определяется следующими соотношениями :

Φ=dS⋅B(r,t)=2π0RrdrB(r,t)=πR2<B(r,t)>,                    (13-1)

где R- радиус орбиты, B(r,t)- величина магнитной индукции, усредненная по кругу, охватываемому орбитой ускоряемой частицы. При этом радиус орбиты в бетатроне, как правило, является постоянной величиной.

Величину ускоряющего электрического поля на орбите- Е(R,t) можно определить, используя закон электромагнитной индукции:

Е(R,t) 2R =−dΦdt.

Учитывая соотношение (6-1) получаем:

Е(R,t)=−R2ddt<B(r,t)>.

C учетом этого выражения уравнение динамики (второй закон Ньютона) может быть записано в следующем виде:

dpdt=−eE(R,t)=R2ddt<B(R,t)>.

Из формулы (13-1) вытекает связь между величинами импульса электрона и индукцией магнитного поля на орбите:

р=eRB(R,t).                                                   (13-2)

Дифференцируя это соотношение по времени, при условии, что электрон находится на равновесной орбите, имеем:

dpdt=eRddtB(R,t).                                          (13-3)

Подставляя результат в уравнение динамики, приходим к искомому соотношению:

2 ddtB(R,t)=ddt<B(R,t)>,

которое впервые было получено Р. Видерое (1928г). Его часто называют «условием 2:1». Из этого соотношения следует, что для поддержания необходимого равновесного радиуса орбиты электрона, поле в области орбиты должно меняться в два раза медленнее, чем среднее поле внутри орбиты.

После интегрирования в этом выражении можно получить «условие 2:1» в интегральном виде:

2 B(R,t)=B(r,t)+C

13-2. Индукция магнитного поля в бетатроне на равновесной орбите радиуса R=0.5м изменяется по закону В(t)=B0sin(ωt). B0=1Тл, ω=314Гц. Определить полную энергию электрона в конце ускорения. Потерями энергии на излучение пренебречь.

Для решения задачи воспользуемся уравнением (13-3). Подставляя в это уравнение заданную функцию В(t) и выполняя интегрирование в пределах от 0 до четверти периода изменения магнитного поля (время ускорения):

π2ω≈0.005 с,

имеем:

р=eRB0.

Эта формула позволяет получить выражение для конечной полной энергии:

W=p2c2+m2c4=ce2R2B02+m2c2≈eRB0c(1+m2c22B02R2e2)≈150МэВ

13-3. В условиях задачи 13-2, определить пройденный путь, который делает электрон в процессе ускорения.

Зависимость пройденного электроном пути s от времени будет определяться следующим дифференциальным уравнением:

dsdt=V(t)=p(t)cp(t)2+m2c2.

Это уравнение с учетом (13-2) может быть переписано в следующем виде:

dsdt=ecRB(R,t)[eRB(R,t)]2+m2c2=ecRB0sin(ωt)[erB0sin(ωt)]2+m2c2.

Интегрируя это уравнение по времени на промежутке [0, Т4=π2ω], получаем искомое выражение для пути, пройденного электроном в процессе ускорения:

S=ecRB00π2ωdtsin(ωt)[eRB0sin(ωt)]2+m2c2=cω01du1+(mceRB0)2−u2=

=cωarcsin[eRB0(eRB0)2+m2c2]≃сωarcsin[1−12(mceRB0)2].

13-4. В условиях задачи 13-2, определить число оборотов, которое делает электрон в процессе ускорения.

Выражение для числа оборотов получается путем деления пройденного пути на длину орбитальной окружности:

Nоб=S2πR.

13-5. Переменная составляющая магнитного поля в бетатроне с подмагничиванием на равновесной орбите радиуса R=0.5м изменяется по закону В(t)=B0sin(ωt). B0=0.4Тл, ω=314Гц. Постоянная составляющая магнитного поля равна В0. Определить полную энергию электрона в конце ускорения. Потерями энергии на излучение пренебречь.

Магнитное поле на орбите будет определяться выражением:

B(t)=B0[1+B0sin(ωt)]

Ускорение будет происходить на участке нарастания магнитного поля:

[−π2ω,π2ω].

Перепад магнитного поля составляет величину

ΔB=B(π2ω)−B(−π2ω)=2B0.

Импульс электрона в конце ускорения будет равен:

р=2eRB0 .

Эта формула позволяет получить выражение для конечной полной энергии:

W=p2c2+m2c4=c4e2R2B02+m2c2≈2eRB0c(1+m2c28B02R2e2)≈250МэВ

13-6. Ток, подаваемый на катушки линейного индукционного ускорителя меняется во времени по линейному закону I(t)=106t. Площадь поперечного сечения тороидального сердечника индуктора S=10см2. Число витков индуктора w=100. Радиус сердечника R=0.05 м. Относительная магнитная проницаемость материала сердечника μ= 5.104 . Определить энергию на выходе ускорителя, если число каскадов (индукторов)- N=50.

Индукция Магнитного поля в сердечнике определяется по закону полного тока:

B(t)≃μ02πμwI(t)R=0.2μwtR.

Напряженность электрического поля определяется из закона Ленца:

EL≃−dΦdt=−0.2μNSwR.

Энергия электрона на выходе ускорителя:

W=mc2+0.2eμNSwR≃5.5 МэВ.