III.1. Принципы работы антенных устройств

Каждый раз, когда электронное изделие создает излучение или, напротив, оказывается чувствительным к нему, это есть проявление свойств антенны. И не важно, как это изделие называется – микропроцессором, ИМС, печатной платой, силовым кабелем или кабелем RS-232. Поэтому понимание основных принципов теории антенн необходимо всякому электрорадио инженеру, тем более специализирующемуся в области ЭМС. Для этого необходимо четко знать следующее:

- каковы структуры антенн, и какие конфигурации (и электрические и механические) создают эти структуры;

- какие параметры антенн влияют на излучение;

- как  при проектировании электронных систем не создавать паразитных антенных структур;

- и если же все-таки при создании электронной системы без образования антенных структур обойтись нельзя, то понимать, как можно свести их излучение к минимуму. В этом разделе мы рассмотрим основные принципы работы антенных устройств, которые будут необходимы для понимания антенного эффекта.

1.1.  Общие положения

Антенной называется радиотехническое устройство, предназначенное для излучения или приема электромагнитных волн. Антенны – основной компонент таких радиотехнических систем как системы радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиоуправления, радиорелейной связи, радиолокации, радиоастрономии, радионавигации и др.

Антенны обеспечивают передачу электромагнитной энергии из одной физической среды в другую.  Как правило, энергия передается из  воздуха, вакуума, или иного другого диэлектрика в провод, коаксиальный кабель, волновод или длинную линию, или, наоборот –  из системы проводников  в диэлектрик,  в воздух, в вакуум. На рис.  1 энергия осциллятора (когерентного источника) с помощью рупорной антенны излучается в пространство.

Классическое назначение антенны поясняется упрощенной схемой радиолинии (рис.   ).  Электромагнитные колебания высокой частоты, создаваемые генератором и модулированные полезным сигналом, преобразуются передающей антенной в электромагнитные волны и излучаются в пространство, т.е. антенна действует как обмотка трансформатора. С помощью передающей антенны энергия модулированных колебаний на выходе радиопередатчика   превращается в энергию электромагнитного поля - энергию электромагнитных волн, которые со скоростью света распространяются в разные стороны от антенны. Таким образом, токи, протекающие в передающей антенне, создают распространяющиеся электромагнитные волны.

Обычно электромагнитные колебания подводят от передатчика к антенне не непосредственно, а с помощью – фидера. Фидер – это линия передачи электромагнитных волн, принцип ее работы мы рассмотрели в разделе II.

Вдоль фидера распространяются связанные с ним электромагнитные волны, которые преобразуются передающей антенной в расходящиеся электромагнитные волны свободного пространства. Фидер не должен излучать электромагнитные волны и должен иметь минимальные потери. Его необходимо согласовывать с выходной цепью передатчика (или с входной цепью приемника) и с входным сопротивлением антенны, т. е. в фидере должен существовать режим бегущей волны или близкий к нему.

Приемная антенна улавливает свободные радиоволны и преобразует их в связанные волны, подводимые с помощью фидера к приемнику. В приемной антенне энергия падающих на антенну электромагнитных волн превращается в энергию модулированных колебаний и в результате возникает ЭДС сигнала, которая и подается на вход радиоприемного устройства.

Одну и ту же антенну можно использовать и в качестве передающей, и в качестве приемной. Этот принцип называется принципом обратимости. Примером может служить антенна сотового телефона. Принцип обратимости дает возможность порой быстрее и нагляднее понять принцип работы антенны, поскольку позволяет каждый раз выбирать наиболее удобный для рассуждений режим работы антенны. (Следует отметить, что деление антенн на приемные и передающие относится к различиям в режимах их работы, а не к принципам построения антенн.)

В конструктивном отношении антенна представляет собой провода, металлические поверхности, диэлектрики, волноводы. Некоторые распространенные конструкции антенн приведены на рис.

1.2. Принцип действия линейных антенн

(на примере симметричного вибратора)

Те паразитные антенны, которые мы рассмотрим в нашем курсе, являются, преимущественно, линейными антеннам. Линейными антеннами называются антенны, выполненные из протяженных проводников (металлических стержней или проводов), вдоль которых проходят токи высокой частоты. При этом обычно поперечные размеры проводников во много раз меньше длины волны. Мы рассмотрим эти антенны подробнее, поскольку они чаще всего непреднамеренно образуются в электронных системах, т.е. являются паразитными антеннами.

Ранее мы рассмотрели элементарные излучатели, в том числе и диполь Герца. Диполь Герца - исторически первый линейный излучатель электромагнитных волн.

Теоретически диполь Герца является простейшим типом дипольной антенны (рис.  ). Диполь – это структура, состоящая из двух прямых коллинеарных проводников (рис    а). Приставка “ди” в названии диполя отражает тот факт, что диполь состоит из двух частей. Диполь Герца  состоит из двух стержней с шарами или дисками на концах, обладающих некоторой емкостью. В то же время стержни, как и любой проводник, обладают индуктивностью. Следовательно, диполь представляет собой последовательный колебательный контур (рис.    б) и имеет некоторую резонансную частоту.

Если генератор, подключенный в точках разрыва диполя, настроить на эту резонансную частоту, то генератор "увидит" нулевое реактивное сопротивление и отдаст в диполь максимальный ток. Этот ток, текущий по стержням, будет перезаряжать концевые емкости шаров или дисков  (рис.   ), одновременно создавая вихревое магнитное поле. Заряды на концах диполя создадут электрическое поле, и в пространство будут излучаться электромагнитные волны. Лучше всего они излучаются в направлениях, перпендикулярных оси диполя и совсем не излучаются вдоль его оси.

Линейные антенны и длинные открытые двухпроводные линии имеют ряд  аналогичных особенностей. Они являются системами с распределенными параметрами, вдоль которых распространяются электромагнитные волны. Основные принципы работы антенн можно понять с помощью двухпроводной длинной линии, работающей в режиме холостого хода. (рис.  а).

На входе линии включен передатчик - генератор ЭДС, под действием которого в линии при отсутствии  нагрузки на концах проводов имеет место почти полное отражение и на них устанавливается режим стоячей волны. На концах проводов и  через каждое целое число полуволн от конца наблюдается максимум напряжения и минимум тока. Если же провод линейной антенны имеет нагрузку, при которой отсутствует отражение, то в нем, как и в линии передачи, устанавливается бегущая волна. Таким образом, распределение напряжения и тока в линейной антенне имеет тот же характер, что и в линии передачи. Это подтверждается теорией и экспериментальными наблюдениями. В инженерных расчетах для распределения напряжения и тока вдоль линейных антенн пользуются методами расчета линий передачи.

Расстояние между проводами двухпроводной линии много меньше длины волны, поэтому электрическое Е и магнитное В поле сосредоточено в пространстве возле проводов, а на значительном расстоянии (в дальней зоне) от проводов Е и В близки к нулю, поскольку противоположно направленные токи в этих проводах создают поля, взаимно компенсирующие друг друга.  Таким образом, разомкнутая на конце линия передачи излучает очень слабо.

Загнем концы длинной линии так, чтобы образовалась дипольная антенна (рис.  б). Когда концы проводов этой линии раздвигают,  тогда электрическое и магнитное поля будут охватывать больший объем. Этот объем достигает максимума, когда два провода линии будут вытянуты вдоль прямой (рис. б  и рис. б  ). Такие симметричные линейные  вибраторы (линейный симметричный вибратор - симметричный вибратор, оси проводников которого располагаются по одной прямой ) используются в качестве антенн в диапазонах КВ и УКВ.

Из-за резкого изменения геометрии должен резко измениться и характеристический импеданс линии в точке  разрыва. Токи в проводах диполя теперь станут направленными одинаково и создаваемые ими электромагнитные поля станут складываться. Простейшим объяснением того факта, что через диполь будет протекать переменный ток, несмотря на то, что на концах диполя цепь разорвана является предположение, что между двумя плечами диполя имеется уже известная нам емкость, которая замыкает петлю тока. На высоких частотах импеданс емкости мал. И ток, который протекает через эту емкость и создает излучение. Диполь будет уже излучать электромагнитную энергию в окружающее пространство, и будет отражать в генератор меньше энергии, чем в первоначальном случае открытой линии, в которой образовывалась стоячая  волна. Стоячая волна изменится.

Напомним еще раз, что антенну можно рассматривать как колебательную систему с распределенными параметрами (рис.  ).  Это действительно так, поскольку антенна, как мы видели,  была создана из  длинной линии с распределенными параметрами. При выбранной нами длине диполя он на определенной частоте будет резонировать.

И тут важно также отметить, что для того чтобы диполь создавал излучение, нужны две части диполя, а мощность излучения будет пропорциональна току через диполь. Из рис.  также следует, что для создания излучения совсем не нужно диполь заземлять.

В пространстве около диполя существуют электрическое и магнитное поля. Силовые линии электрического поля  при нулевой частоте соединяют металлические части диполя и обладают круговой симметрией. На высоких частотах переменный ток в проводах диполя создает периодические замкнутые силовые линии электромагнитного поля, расходящиеся вдаль от диполя аналогично процессам, описным при рассмотрении диполя Герца.

Рассмотрим теперь монополь. Может ли он излучать? Однозначный ответ – нет. Для излучения монополю тоже нужны две части. А излучающий монополь- это просто скрытый диполь. Второй частью излучателя является, как правило, плоскость опорного потенциала, показанная на рис. а  ниже плеча монополя.

Линия тока в данном случае проходит через паразитную емкость от плеча монополя к плоскости опорного потенциала. А если плоскости опорного потенциала (второй части антенны) нет, то антенна – монополь найдет другой путь протекания тока, обычно им является расположенный вблизи наибольший по размерам металлический объект. Заметим, что плоскость опорного потенциала не обязательно должна быть плоскостью – любой металлический объект, образующий с монополем емкость независимо от его формы может служить этой ‘плоскостью’ (см. рис.   .)

Таким образом, чтобы диполь или монополь работали как антенна, необходимо, чтобы между двумя металлическими проводниками  существовало напряжение радиочастотного диапазона. А емкость между этими двумя проводниками является частью обратного токопровода. И наоборот, если мы хотим предотвратить излучение от антенны, то нам необходимо закоротить эти два проводника, чтобы они имели одинаковый потенциал. Тогда не будет тока через паразитную емкость и не будет излучения. И совершенно неважно, какой потенциал имеют эти проводники, необходимо только отсутствие разности потенциалов между ними.

1.2.1 Распределение тока в линейных антеннах

Распределение тока в монополе Рассмотрим ток в монополе. Это позволит нам потом определить ток в диполе, когда мы объединим оба плеча диполя. Пусть мы подаем ток в основание монополя, как показано на рис.  Ток на вершине монополя должен быть равен нулю. Поэтому ток в монопольной антенне меняется от максимального значения в основании монополя и до нуля на его вершине. Если антенна короткая (l<0.1λ), то распределение тока можно считать линейным. Если антенна длинная, скажем l=λ4, то распределение тока является синусоидой. Оба этих случая приведены на рис.

Излучение антенны неоднородно по ее длине. У основания антенны излучение минимально, а у вершины – максимально. Средний ток в антенне равен 0.5 I для короткой антенны и 0.64 I для четвертьволновой антенны. Поэтому короткая антенна будет излучать не больше половины возможной мощности излучения, а четвертьволновая – 64 процента возможной мощности.

Распределение тока в диполе Распределение тока в диполе вдоль его длины (центр диполя расположен в точке х = 0) описывается соотношением

,

где l – длина диполя.

Распределение тока в коротком диполе является треугольным. Это связано с тем, что хотя ток диполя является синусоидальным, однако для коротких  диполей можно считать, что sinx≈x, т.е. считать ток линейно зависящим от координаты. Ток в центре полуволнового диполя (2l=λ2) в точке питания диполя максимален.

При изменении длины диполя распределение тока в диполе меняется по синусоидальному закону. С изменением длины диполя меняются его параметры излучения, поскольку с изменением длины меняется и распределение тока.

Рассмотрим подробнее полуволновый диполь. Распределение тока и напряжения в полуволновом диполе будут иметь вид, приведенный на рис.  .  При условии, что частота генератора примерно равна резонансной частоте диполя f≃cλ, распределение тока и напряжения вдоль  диполя описывается соотношениями, приведенными на этом рисунке  .

Отношение величин U0 и I0определяет радиационное сопротивление, которое является импедансом, существующим между вводами антенны Rизл=U0I0. В полуволновом диполе это отношение равно 75 Ом.

Диполь длиной   2l = λ (волновой диполь) имеет очень высокий волновой импеданс (теоретически – бесконечный), поскольку ток в центре диполя равен нулю. (К вопросу об импедансе антенн мы еще вернемся).

1.2.2 Способы увеличения тока антенны

Чтобы повысить эффективность монополя - антенны необходимо увеличить ее средний ток. Поскольку ток течет через паразитную емкость между плечом антенны и плоскостью опорного потенциала, то увеличить ток можно путем увеличения емкости верхней части антенны относительно опорной плоскости.

Делается это размещением на концах монополя металлических дисков, радиальных проводников, металлических сфер. Форма “top hat” неважна. Важно, что они увеличивают емкость монополя относительно опорной плоскости.

Таким же способом можно увеличить и емкость плеч диполя относительно плоскости опорного потенциала. Тогда антенна становится похожей на гантель (см. рис.   ). Таким образом, увеличивая емкость, мы увеличиваем эффективность излучения антенны. А если бы мы могли сделать ток равномерным, то эффективность излучения короткой антенны можно увеличить вдвое, а полуволнового диполя - на 36%.

## 1.2. 3 Разновидности линейных антенн

Как уже отмечалось, для уменьшения излучения длинной линии стремятся уменьшить расстояние между ее проводами, сделав его как можно меньшим по сравнению с длиной волны. Тогда поля излучения токов, проходящих по обоим проводам линии, но направленных в разные стороны (рис. ,а

Преобразование линий передач в антенны

для пары проводов и рис.1, б для коаксиального кабеля), взаимно компенсируются.

Для улучшения эффективности излучения антенны стремятся, напротив, обеспечить отсутствие такой компенсации, более того, создают такие условия, чтобы излучения обоих проводов, как мы только что видели на примере диполя,  складывались. Имеется довольно много способов решения этой задачи. Здесь упомянем только те из них, которые обычно используются при создании антенн или излучателей:

- разводят провода питающей двухпроводной линии под прямым углом к самой линии и под углом 180° один к другому (рис. в)

- разводят провода питающей двухпроводной линии под прямым углом к линии и под углом 90° один к другому (рис.  г):

- один из проводов питающей двухпроводной линии отрезают (рис.   д);

- выводят центральный проводник питающей коаксиальной линии наружу, отгибая оплетку в противоположную сторону и натягивая ее на кабель (рис. е) .

- выводят центральный проводник коаксиальной линии над плоским экраном, присоединеным к оплетке кабеля  (рис.  ж).

Распределение интенсивности поля рассмотренных излучателей имеет осевую симметрию относительно провода, а, следовательно, в каждой плоскости, проходящей через провод (меридиональной плоскости), диаграмма направленности имеет одну и ту же форму и строго симметрична относительно провода. Вдоль провода излучение отсутствует. Это объясняется тем, что элементарные вибраторы, из которых состоит провод, не излучают вдоль своих осей.

Очевидно, что если ставится задача снизить уровень излучения рассмотренных линейных излучателей любого вида, то ничего, указанного в пунктах в)-ж) делать не надо.